- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 包头稀土研究院 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张忠 |  |  | 联 系 人 | 张光睿 |  |
| 通讯地址 | 包头稀土高新区黄河大街36号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18947218070 |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 014010 |
| 建设地点 | 包头稀土高新区黄河大街包头稀土研究院内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 | M7320 工程和技术研究和试验发展 |  |
| 占地面积（m2） | 630 |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  |
| 总投资 （万元） | 8000 | 其中：环保投 资（万元） |  | 33.2 | 环保投资占总投资比例% | 0.415% |
| 评价经费（万元） |  |  |  | 预期投产日期 | 2018年6月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 包头稀土研究院成立于1963年，是以稀土资源的综合利用为宗旨，以稀土冶金、环境保护、新型稀土功能材料、稀土在传统产业中的应用为研究重点的全国最大的稀土科技开发机构，是国家242个改制院所之一，建院五十多年来，共承担国家科技攻关、“863”、技术研究开发专项、社会公益、新产品、自然基金、民口配套项目、高新技术产业化项目、省部级以及为企业服务的各类科研课题1800多项，取得研究成果700多项，取得省、部级以上重大科研成果及国家专利300多项，其中重大科研成果200多项，达到或接近国际先进水平的成果100多项，获国家授权专利68项。在稀土选矿、稀土冶金、稀土功能材料和结构材料及原器件、检测仪器开发等研究领域取得一批成果，大部分已在生产中应用，为资源综合提取和利用特别是中国稀土工业发展做出了重要贡献。在科技开发研究领域，和国内许多研究院所（包括中科院所属研究院所）、大学、企业以及美、意、日、韩、波兰、瑞典、瑞士、蒙古等国甚至台湾的研究单位、公司进行卓有成效的合作或交流；所生产的稀土产品畅销国内外，在国内外享有较高声誉。 目前，全院已发展成为母子公司法人治理机构，实现了投资主体、产权结构和经营方式多元化的格局，相继成立了10多个分子公司。依托本院组建了两个国家级研究中心“稀土冶金及功能材料国家工程研究中心”和“北方稀土行业生产力促进中心”；一个国家级检测中心“国家稀土产品质量监督检验中心”；2个科技部合作基地“稀土功能材料国际合作基地”和“内蒙古中蒙技术转移中心”；四个省级中心即“内蒙古希苑稀土功能材料工程技术研究中心”、“内蒙古自治区稀土高温冶金工程技术研究中心”、“内蒙古自治区环保型稀土应用材料工程技术研究中心”和“内蒙古稀土行业生产力促进中心”；一个省级重点实验室“内蒙古自治区稀土功能材料重点实验室”；1个与中科院化学所的联合实验室“稀土化学与材料联合实验室”。 白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室，由国家科技部于2015年9月30日正式批准成立。实验室的建设依托包头稀土研究院，重点研究稀土资源的高效开发与综合利用。实验室建设地点位于包头稀土高新区黄河大街包头稀土研究院内，实验室所需的各项公用基础设施均由稀土研究院提供保障。组建的国家实验室研究方向包括稀土资源地采选新技术研究、稀土磁制冷材料研究、稀土等有价资源综合回收利用研究和稀土资源高效提取清洁冶炼研究等。 根据中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及有关法律、法规的规定，该项目需进行环境影响评价。为此，包头稀土研究院委托包头市汇众环保科技有限公司完成该项目的环境影响评价工作。评价单位根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价技术导则》等有关环保法律、法规的要求，结合该工程的性质、特点以及该区域环境功能特征，通过实地调查、现场踏勘，资料收集及必要的监测，并依有关数据和在同类工程分析、模拟的基础上，按照环评导则要求，编制完成该项目的环境影响报告表。 2、编制依据 2.1.相关的环境保护法律、法规及文件 （1）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）； （2）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（1997年3月）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，（2017年10月1日）； （8）《建设项目环境保护分类管理名录》（2017年9月1日起施行）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》2016年6月25日起施行。 2.2导则与规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）； 2.3项目有关资料及支持性文件 （1）《建设项目环境影响评价委托书》； （2）《包头稀土研究院建设白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室建设项目备案的批复》包开经审字[2017]14号； （3）《白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室建设项目可行性研究报告》，西安有色冶金设计研究院； （4）《科技部关于批准建设第三批企业国家重点实验室的通知》国科发基[2015]329号。 （5）其它有关技术资料； 3、工程概况 3.1项目名称、性质、地点 项目名称：白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室项目 建设性质：新建 项目投资：实验室建设总投资为8000万元，分别由内蒙古自治区提供2000万元，包头市科技局提供1000万元，北方稀土出资5000万元。 建设地点：建设地点位于包头稀土高新区黄河大街36号包头稀土研究院内。建设项目具体地理位置见附图1。 建设条件：包头稀土研究院院内现主要布置有科研综合大楼、稀土信息服务中心、蒙稀磁业公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心、稀土冶金及功能材料国家工程研究中心创新能力建设项目、钐钴永磁材料器件中试线、稀土镁合金中试线、高纯稀土金属中试线和烧结钕铁硼磁环中试线等。 包头稀土研究院搬迁项目于2004年5月24由包头市环境保护局以[HP2004-044B]做出批复，该搬迁项目工程内容包括稀土研究院后勤服务公司机加车间和蒙稀磁业公司及公辅设施。2005年11月29日包头市环境保护局予以验收。包头稀土研究院内瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限责任公司主体搬迁项目于2004年5由包头市环境保护局以[HP2004-045B]做出批复，该搬迁项目主要工程内容有科研综合大楼，稀土信息服务中心、稀土超磁致伸缩材料生产车间、院内道路、围墙、绿化、硬化、废气集气系统、设备冷却水循环系统及实验室废水处理系统。2007年8月包头市环境保护局予以验收。包头稀土研究院内新建稀土冶金及功能材料国家工程研究中心创新能力建设项目于2008年11月由包头市环境保护局以包环表[2008]143号作出审批，工程内容包括精系列稀土氧化物试验平台、高品质稀土金属集成技术试验平台、特种用途高性能钕铁硼试验平台、多种规格稀土电热材料试验平台、特殊尺寸稀土磁致伸缩材料试验平台，并于2017年8月由包头市环境监测站进行了建设项目环境保护验收监测，监测结果均满足相应标准。包头稀土研究院内蒙稀公司原有衫钴生产线扩能建设项目于2009年在原有车间内新增生产设备，扩能后达到年产10万件生产规模，并于同年取得内蒙古自治区环境保护局批复（内环审[2009]144号），于2010年5月通过建设项目环境保护竣工验收（内环站字[2010]第001号）。包头稀土研究院内技改项目内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司稀土材料中试实验基地建设项目由内蒙古自治区环境保护厅以内环审字[2012]206号作出批复，工程内容为将稀土研究院内蒙稀公司扩能后的钐钴生产线改造为钐钴永磁材料器件中试线、稀土镁合金中试线、高纯稀土金属中试线和烧结钕铁硼磁环中试线。2017年8月由包头市环境监测站进行了建设项目环境保护验收监测，监测结果均满足相应标准。 根据包头稀土研究院现有项目环评手续履行情况，本项目建设条件充分，各公辅工程依托可行。 3.2项目建设规模及内容 白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室是在牵头单位包头稀土研究院现有构筑物基础上，新增实验设备组建拥有稀土资源的采选新技术与稀土等有价资源综合回收利用研究、稀土资源高效清洁冶炼研究、稀土磁制冷材料研究等方向的国家级重点实验室。 稀土资源的采选新技术与稀土等有价资源综合回收利用研究实验室建设于包头稀土研究院院内资源与环境研究所，利用其中4间实验室构筑物，负责稀土资源地采选新技术研究，探索研究白云鄂博稀土矿的特征及赋存状态，研究稀土资源保护措施及方案等，为本次新建项目，年实验处理白云鄂博稀土矿1吨，年实验生产50%稀土精矿60kg，副产品精铁矿220kg。 稀土资源高效清洁冶炼研究主要为稀土湿法冶金实验，利用稀土研究院综合实验楼内现有8个房间，年处理50%精矿20kg，实验生产氯化稀土溶液53.56kg(32L)。 稀土磁制冷材料及磁制冷机实验室利用稀土研究院综合实验楼内6间实验室，年实验组装2台磁制冷机。 具体建设内容详见表1。 表1 工程组成一览表 - 类别; - 工程名称; - 建设内容; - 备注. - 主体 - 工程; - 稀土资源地采选新技术、稀土等有价资源综合回收利用 - 实验室; 本实验室属于包头稀土研究院资源与环境研究所。利用现有建筑改造，包括浮选实验室1间（50m2）、磁重选实验室（50m2）、连选实验室（60m2）。于包头稀土研究院院内设置独立破碎间，面积40m2，内布置颚式破碎机、筛分机和对辊粉碎机。负责稀土资源地采选新技术研究，探索研究白云鄂博稀土矿的特征及赋存状态，研究稀土资源保护措施及方案等，同时进行稀土固体废弃物高效回收利用技术研究；; - 依托一层构筑物，其余新建. - 磁制冷材料及磁制冷机研究实验室; 本实验室位于包头稀土研究院科研综合大楼三层，分别将科研综合大楼308（磁制冷材料实验室）、310（磁制冷材料实验室）、311（磁制冷机设计室）、312（磁制冷材料测量室）、313（磁制冷恒温实验）、315（永磁磁场设计实验室）室用于本项目建设，总面积180m2，引进科研设备。研究磁制冷机的性能包括热交换方式、制冷功率、制冷温差、磁工质对制冷参数的影响等，设计研制不同类型永磁室温磁制冷机。; - 依托现有构筑物，其余新建. - 稀土资源高效清洁冶炼研究实验室; 主要内容为稀土湿法冶金实验，利用包头稀土研究院科研综合大楼105特殊化合物实验室，111粉体研磨实验室，203酸法冶炼实验室，205高纯制备实验室，206特殊化合物实验室，209有机稀土合成室，211碱法冶炼实验室，213萃取实验室，215焙烧实验室， 218矿物分解实验室，219纳米粉体实验室，以白云鄂博50%混合稀土精矿为原料，将化选除杂、低温焙烧、旋流分离等技术引入浓硫酸焙烧分解工艺中，将导致酸法工业“三废”的主要因素在前段治理，降低后端处理难度。; - 依托现有构筑物，其余新建. - 辅助 - 工程; 办公区; 稀土资源地采选新技术、稀土等有价资源综合回收利用实验室办公区依托稀土研究院资源与环境研究所二层现有办公室。磁制冷材料及磁制冷机研究实验室和稀土资源高效清洁冶炼研究实验室办公室依托现有科研综合大楼办公室。; - 依托现有. 原材料库; 磁制冷材料及磁制冷机实验室内布置专用原料橱。稀土资源地采选新技术、稀土等有价资源综合回收利用实验室于资环所104房间连选实验室内设置专用矿物储藏柜，于资环所104房间连选实验室内布置专用药品储藏柜。稀土资源高效清洁冶炼研究实验室所用原料均密封储存于实验室各房间内的药品橱内，药品均密封包装，药品橱封闭。; - 新建. 产品库; 磁制冷材料及磁制冷机实验室于磁制冷机设计室放置产品，稀土资源地采选新技术、稀土等有价资源综合回收利用实验室于浮选实验室、磁选实验室分别设置精矿储柜和尾矿储柜。稀土资源高效清洁冶炼研究实验室最终产生的氯化稀土溶液储存于密封大烧瓶中。; - 新建. - 公用 - 工程; 供水; 依托稀土研究院现有水源，稀土高新区城市自来水管网; - 依托. 排水; 主要为生活废水，统一纳入包头稀土研究院排污管网，经包头稀土研究院总排口排入新南郊污水处理厂内处理。; - 依托. 供电; 实验室用电接自稀土变电所，然后输送到包头稀土研究院变配电室，稀土变电所能为项目区提供充足的电力。; - 依托. 供暖; 依托包头稀土研究院现有供热系统，不新建锅炉房; - 依托. - 环保 - 工程; - 噪声治理; 均采用低噪声设备，并采用隔声措施; - 新建. - 固体废弃物; - 生活垃圾统一收集后由园区环卫部门统一处理; - 新建. - 破碎尘统一收集，送往选矿球磨环节利用。; - 新建. - 尾矿送回白云鄂博矿区尾矿库; - 依托. - 旋流分离产生的硅钡渣、硫酸钙送往包头华美稀土高科有限公司与该公司一般固体废物一同处置; - 依托. - 废气治理; - 破碎设备加装玻璃罩，避免粉尘逸散; - 新建. - 浮选设备为全封闭设备; - 新建. - 稀土资源高效清洁冶炼研究实验室通风橱; - 新建. - 稀土研究院楼顶活性炭酸性废气处理系统，配18m高排气筒（距地面高度）; - 新建. - 废水处理; - 生活污水排入园区污水管网。实验废水部分回用，不可回用氯化铵废水送往包头市西骏环保科技有限公司、硫酸铵废水送包头华美稀土高科有限公司硫酸铵废水处理系统处置。; - 依托. 3.3主要采用设备 表2 项目设备一览表 研究方向; 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 稀土资源地采选、稀土等有价资源中和回收利用; 1; 鄂式破碎机; RK/PEF60*100; 台; 1; 破碎矿石. 2; 单双层振筛机; RK/2ZS-600*300; 台; 1; 筛分. 3; 辊式粉碎机; RK/PQ-200*125; 台; 1; 细碎矿石. 4; 圆盘粉碎机; RK/PM-150; 台; 1; 细碎矿石. 5; 锥形球磨机; RK/ZQM 4kg; 台; 1; 磨矿. 6; 棒磨机; RK/BM; 台; 1; 磨矿. 7; 智能锥形球磨机; RK/ZQM-300; 台; 1; 磨矿. 8; 球磨机; RK/ZQM-1000G; 台; 2; 磨矿. 9; 电磁湿法鼓式磁选机; RK/CRS-4008300; 台; 1; 矿物磁选. 10; 磁选管; 500MMXCGS型; 台; 1; 矿物磁选. 11; 单槽浮选机; XFD-0.5L; 台; 3; 矿物浮选. 12; 单槽浮选机; XFD-0.75L; 台; 3; 矿物浮选. 13; 单槽浮选机; XFD-8.0L; 台; 1; 矿物浮选. 14; 单槽浮选机; XFD-1.0L; 台; 2; 矿物浮选. 15; 三头玛瑙研磨机; XPM-120*3; 台; 1; 样品制备. 16; 实验用摇床; RK/LY-2100*1050; 台; 2; 矿物重选. 17; 旋转螺旋溜槽; RK/LLQ400; 台; 1; 矿物重选. 18; 离心选矿机PK; RK/BLSQ400*300; 台; 1; 矿物重选. 19; 离心选矿机PK; RK/BLSQ400*300; 台; 1; 矿物重选. 20; 过滤机; 台; 2; 矿物脱水. 磁制冷材料及磁制冷机实验室; 1; 多功能强磁熵变测量仪; HQC-1; 台; 1; 测量各种磁工质材料的熵变值。. 2; 磁热效应测量仪; XHY-Z; 台; 3; 在（-50℃—70℃）范围内测量各种磁工质材料的温变值。. 3; 真空热处理炉; \; 台; 2; 磁工质材料制备过程的退火热处理。. 4; 真空低温测量系统; \; 台; 1; 测量低温（-100℃—70℃）时磁工质材料的温变。. 5; 台钻; Z512-2; 台; 1; 机械零配件打孔. 稀土资源高效清洁冶炼研究实验室; 1; 微波加热设备; HM; 台; 1. 2; 连续式超声冶金反应器; \; \; 1. 3; 卧式砂磨机; \; \; 1. 4; 纳米研磨仪; \; \; 1. 5; 多功能催化剂评价装置; \; \; 1. 6; 超声组合催化萃取仪; \; \; 1. 7; 连续碱分解回转窑; \; \; 1. 8; 聚结芯过滤器; \; \; 1. 9; 高温电阻炉; \; \; 1. 10; 冷冻干燥机; \; \; 1. 11; 酸度计; \; \; 1. 12; 电热鼓风干燥箱; \; \; 1. 13; 真空干燥箱; \; \; 1. 14; 恒温干燥箱; \; \; 1. 15; 箱式电阻炉; \; \; 1. 16; 管式电阻炉; \; \; 1. 17; 远红外高温箱; \; \; 1. 18; 数显水浴振荡器; \; \; 1. 19; 混合澄清萃取器; \; \; 1. 本项目所用设备均按照国家重点实验室建设新购置设备，无依托内容。 3.4原材料供应与经济技术指标 （1）主要原材料消耗如下表所示： 表3 主要原材料消耗情况 所属实验室; 物料名称; 单位; 年用量; 备注. 稀土磁制冷材料研究; 钕铁硼磁性材料（成品）; kg; 300; 外购不同形状的磁性材料，用于设计磁场，玻璃容器中存放，于磁制冷材料实验室内原料橱内放置。. 镓（成品）; kg; 100; 纯度大于99.95%，用于磁制冷材料研究；玻璃容器中存放，于磁制冷材料实验室内原料橱内放置。. 稀土等有价资源综合回收利用研究和稀土资源高效提取清洁冶炼研究实验室; 白云鄂博原矿; kg; 1000; 块装物料,存放于资环所104房间连选实验室内矿物储藏柜中，用于选矿研究。. 抑制剂（Na2SiO3·9H2O）; kg; 20; 工业品，水玻璃（硅酸钠水溶液）。于资环所104房间连选实验室内药品储藏柜中密封阴凉保存，用于选矿研究。. 捕收剂（C7H7NO3）; kg; 10; 工业品，H205，水杨羟肟酸，存放于资环所104房间连选实验室内药品储藏柜中，用于选矿研究。. 起泡剂（ROH(R为烷烃基)）; kg; 2; 2#油：复合高级醇，工业品，100%原液，于资环所104房间连选实验室内药品储藏柜中密封阴凉保存，用于选矿研究。. 自来水; kg; 200. 稀土资源高效提取清洁冶炼研究实验室; 50%精矿; kg; 20; 真空袋包装，由资环所实验室提供. 工业纯盐酸（HCL）; L; 45.26; 烧瓶中密封存放，置于药品储藏柜中，盐酸纯度：10mol/L；实验室最大储存量5L，密度为1.17g/cm3. 工业纯硫酸（H2SO4）; kg; 16; 烧瓶中密封存放，置于药品储藏柜中，硫酸纯度：92.5%；实验室最大储存量5L，密度为1.84g/cm3. 分析纯氨水; L; 11.3; 烧瓶中密封存放，置于药品储藏柜中，氨水纯度：14.3mol/L；实验室最大储存量5L，密度为0.638g/cm3. P507萃取剂（(C8H17)2PO3H）; L; 15.5; 2—乙基己基磷酸单2—乙基己基脂，烧瓶中密封存放，置于药品储藏柜中，密度为0.93g/cm3. 自来水; kg; 406.73. 氧化镁（MgO）; kg; 2; 烧瓶中密封存放，置于药品储藏柜中. 表4 白云鄂博矿主要化学成分(%) 编号; Na2O; K2O; MgO; CaO; BaO; MnO2; SiO2; TiO2; ThO2; FeO. 原矿20150517; 0.51; 0.27; 1.28; 19.51; 2.13; 1.24; 8.71; 0.56; 2.7. 编号; REO; Nb2O5; F; P; S; Sc2O3; TFe; CeO2; Al2O3. 原矿20150517; 5.8; 0.14; 8.03; 0.80; 0.64; 0.012; 32; 1.18. 表5 50%精矿主要化学成分(%) RE2O3; H20; Fe2O3; AL2O3; SiO2; CaO; MgO; ZnO; MnO2; P; F. 52.28; 10; 5.22; ＜0.1; 1.89; 12.11; 0.3; ＜0.1; 0.36; 4.38; 8.52. （2）项目主要技术经济指标见表6。 表6 主要技术经济指标表 序号; 项目名称; 单位; 数量. 主要数据. 1; 实验制作磁制冷机; 台/a; 2. 实验处理白云鄂博矿; t/a; 1. 处理50%精矿; kg/a; 20. 2; 工作人员总数; 人; 36. 其中：管理人员; 人; 8. 工程技术人员; 人; 28. 3; 主要试验设备; 台/套; 39. 4; 建筑面积; m2; 630. 5; 实验工作制度. 年工作天数; 天; 250. 每日工作时间; h; 8. 6; 试验动力消耗. 电; kWh/a; 438. 新水; Nm3/a; 360.6. 热力; kW/a; 59.7. 7; 项目总投资; 万元; 8000. 4、工作天数和劳动定员 项目定员人数为36人，采用每周5天基本工作制，每天工作8小时。全年工作日250天。 5、公用工程 5.1给排水工程 1、给水 本工程位于包头市稀土高新区稀土应用产业园区，市政自来水的压力为0.3~0.4MPa，满足本项目要求。 （1）生活用水 本项目用水主要为职工的生活用水，项目职工36人，生活用水量40L/d，用水量为360m3/a。 （2）实验用水 本项目选矿实验过程中需补水0.2m3/a，稀土资源高效清洁冶炼研究实验室年用自来水0.406m3。 （3）消防 室外消防用水量为30L/s，依托稀土研究院现有消防管网。 ### 2、排水工程 （1）生活污水 实验室排水实行雨、污分流制。雨水经地面径流排入市政雨水管网。生活污水利用稀土研究院内现有的排水系统，由稀土研究院总排口外排到市政排水管网。 （2）生产废水 本项目稀土资源高效清洁冶炼研究实验室产生少量氯化铵废水和硫酸铵废水，分别送往包头市西骏环保科技有限公司和包头华美稀土高科有限公司硫酸铵废水处理系统处置，不排放。稀土资源地采选、稀土等有价资源中和回收利用实验室铁精矿、稀土精矿和尾矿脱水均产生废水，三部分废水均收集于铁制循环水箱内循环使用于该实验室选矿实验，不外排。 5.2供配电工程 本项目用电量较小，供电系统利用稀土研究院现有的供配电系统即可满足用电要求，项目不再新设配变电室。 5.3采暖通风 本项目仅对现有实验用房进行功能性改造，因而采暖、通风工程仍沿用原有系统，原有供热管路不变。 6、项目总平面布置 本项目实验室建设均依托现有建筑进行功能性改造，稀土资源地采选新技术、稀土等有价资源综合回收利用实验室位于包头稀土研究院资源与环境研究所1层，磁制冷材料及磁制冷机研究实验室位于包头稀土研究院科研综合大楼三层。稀土资源高效清洁冶炼研究实验室分布于包头稀土研究院科研综合大楼一层和二层。 8、项目选址的合理性分析 本项目为白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室项目。项目建设于包头市稀土研究院，位于包头市稀土高新技术产业开发区稀土应用园，园区内有众多的稀土企业，可便于企业之间进行技术的交流，原料的采购也可以就近采购，物流运输距离短，应用园区内各种公辅设施配套完善（园区基础设施建设情况详见包头国家稀土高新技术产业开发区简介），能满足项目建设的要求。因此项目选址是可行的。 9、产业政策符合性 本项目为白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室项目，根据《产业结构调整目录（2011年本）（2015年修正）》，本项目属于鼓励类 “三十一 科技服务业”中“10、国家级工程（技术）研究中心、国家工程实验室、国家认定的企业技术中心、重点实验室、高新技术创业服务中心、新产品开发设计中心、科研中试基地、实验基地建设”，本项目建设符合国家产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染物情况。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 1、地理位置 包头市位于内蒙古自治区西部，其地理座标为东经109°15′12″～111°26′25″，北纬40°14′56″～42°43′49″。东邻呼和浩特市，北与蒙古接壤，西靠巴彦淖尔市，南与鄂尔多斯市隔河相望，阴山山脉横贯中部。构成平均海拔高程1020m，高差约60m。地势自北向南平缓倾斜，全市总面积27691km2。 包头稀土高新区稀土应用产业园东临万新路，西接幸福南路，南临站前路，北至黄河大街。 本工程区位于包头稀土研究院院内，包头稀土研究院位于包头稀土高新区稀土产业园，具体见地理位置图附图1。 ### 2、地形地貌 包头市分为三大地貌，即北部丘陵高原、中部山岳、南部平川。阴山山脉的大青山、乌拉山、色尔滕山横亘于全市中部，整个地形呈中间高、南北低、北高南低、西高东低走势，海拔1000m-2300m，山南平原又分为山前倾斜平原、冲积洪积平原和黄河冲积平原。 ### 3、水文地质 包头市属于半干旱水文地质地区，地表水主要由黄河、昆都仑河和四道沙河等十多条河沟组成。黄河位于园区的南缘，自西向东流流经包头，是过境河流，河面最宽458m，水深1.4～9.3m，平均流速为1.4m/s，最大流速为3.13m/s。平均流量为824m3/s，最大流量为5500m3/s。8～9月份为黄河高水位期，最高水位1007m，最低水位1001m。河水含砂量大，河道冲刷辐度在3～7km之间摆动，唯昆区昭君坟段为石质河床，河道稳定。黄河于每年11月20日左右封河，次年3月份开河解冻，冰层厚度为0.5～1.17m。黄河是包头市工农业生产和城市用水的的主要水源。 该地区地表水系以黄河为主干流，支流有四道沙河、二道沙河（西河），黄河自西向东横贯市区南缘，流经包头市全长218.2km，河宽130～458m，水深1.6～9.3m，平均流速1.4m/s，平均流量为842m3/s，是包头市工业、生活用水的主要来源，也是包头市工业废水、生活污水的主要受纳水体，其水质状况与包头市经济发展及人民生活息息相关。四道沙河、二道沙河（西河）为黄河流域的季节性河流，主要作为泄洪和排污河道。 包头市地下水分为潜水和承压水两类，主要靠大气降水补给。山区是平原区地下水补给区。其山沟水均为黄河支流，属于黄河水系，由于各沟受降水年际变化影响，来水主要由暴雨形成，而且本地区的暴雨强度大、历时短，流域及河道的比降又较陡，因此形成的洪水具有峰高量小、陡涨陡落、来势比较凶猛的特点。由于洪水多发生在汛期6～9月，其中历年最大洪峰流量主要发生在7、8两个月内，故称7、8月份为本地区的主汛期。潜水主要赋存于Q3沉积的砂砾卵石组地层中，水位埋深3～50m。承压水赋存于Q1-2沉积的砂砾卵石层中，埋深一般为50～120m，在天然条件下与上层潜水无水力联系。近年来由于开采量大于补给量，地下水位有所下降。地下水潜水的区域流向为NE～SW方向。该地区潜水水位埋深为0.50～10.70m之间，由北向南流。靠大气降水和北部二阶地地表和地下水径流补给，蒸发、农灌及地表和地下径流是主要排泄途径。该区可供开采的地下水总量在10～12万m3/d。 ### 4、气候特点 包头市远离海洋，深居内陆，属于典型的中温带大陆性季风气候。总的特点是冬长而寒，夏短而热，气温日年差较大，降水量少且集中，年际变化大，春季少雨多风，日照长，无霜期短。年平均气温6.4℃，七月份气温最高，月平均22.9℃，一月份气温最低,月平均-12.3℃，降水集中在7、8月，降水量为300—350mm，占年雨量的54%，蒸发量2100—2700mm，全年平均降水量308.9mm，蒸发量2347.9mm。包头市为多风地区，一年中4—6月份大风日数量最多，约占全年大风日数的52%，主导风向为NNW风，年平均风速3.4m/s，年静风频率4.8%。 ### 5、土壤、植被 #### 5.1土壤 包头市北部高原区：为白系含煤地层，有砂砾岩及砂页岩组成，间有部分板岩、石英岩、玄武岩和红粘土。土壤为栗钙土、淡栗钙土及少量棕钙土，肥力中等。中部山区：主要为深变质的各种结晶片岩、片麻岩、大理岩及磁铁石英岩组成，间有砾岩、砂砾岩和页岩，为包头市的主要含煤地层，山地土层较薄，多为山地栗钙土，个别地区为山地褐土。南部平原地区：主要由第四纪冲、洪积砂砾石及风成沙、黄土组成，土壤为淡栗钙土、灌淤土和草甸土，土壤沙性大。靠近河流两岸及低洼地、盐碱土分布普遍。 #### 5.2植被 包头地区植被随着地形、土壤、气候、水热等自然条件的变化，植被群落分布呈现出明显的地带性分布特征。南部大青山、乌拉山山区主要为森林草原植被，北部丘陵地区和中低山丘陵区为干旱草原植被，在黄河沿岸为非地带性的下湿地草甸植被。 植被群落以禾本科、菊科、豆科为主。主要代表种类有：羊草、披碱草、羊茅、冰草、克氏针茅、苔草、冷蒿、裂叶蒿、星毛萎陵菜、百里香及杂草等。 包头地区为干旱草原植被，优势物种有禾木草和蒿类，黄河冲积平原由于土质较好，基本已被开垦成农田，主要种植粮豆和蔬菜作物。草本植被主要是一些耐旱性较强的羽草、白草、紫苑等，靠近京包铁路的低洼地里主要生长着喜水耐盐植物。 ### 6、矿产资源 包头地区矿产资源种类繁多，蕴藏量丰富，目前已发现72种矿物，矿产地466处。主要金属矿物有铁、稀土、锰、金等，非金属矿物有石灰石、石墨、高岭土等。其中稀土矿产资源得天独厚，已探明储量占世界探明储量的77%，占中国总储量的95%以上。

- 社会环境概况 ### 1、行政区划、人口和历史沿革 包头市辖9个旗、县、区，其中：4个市区（昆都仑区、青山区、东河区、九原区）2个矿区（白云鄂博矿区、石拐区），3个农牧业旗县（土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗、固阳县）。全市总面积27768平方公里，总人口数为265.0364万，居住着蒙、汉、回、满、达斡尔、鄂伦春等31个民族。包头是国务院首批确定的十三个较大城市之一，是内蒙古自治区最大的工业城市，是国家重要的基础工业基地。 ### 2、经济状况 包头市经过40多年的建设已形成了以冶金、重型机械、重型汽车、电力、化工、煤炭、建材、纺织、皮革、毛皮等为骨干，门类齐全的工业经济体系，是我国少数民族地区继广西柳州之后，国民生产总值第二个超百亿元的大工业城市，是中国最大的稀土工业基地和著名的钢铁、机械工业基地。同时包头市还是连接华北与西北地区的区域性交通枢纽，内蒙古中西部的经济中心。 包头稀土高新区在自治区、包头市两级党委、政府的正确领导下和有关部门的大力支持下，坚持把加快发展作为“第一要务”，奋力拼搏，创造性地开展工作，实现了经济社会的重大跨越。 2015 年全年包头市生产总值增长8%，固定资产投资增长15%，社会消费品零售总额增长8%，一般公共预算收入增长7.7%，城乡居民人均收入分别增长8%和9%。主要经济指标增速好于全国、全区平均水平。地区生产总值3700 亿元，年均增长10.7%，人均生产总值超过2 万美元。一般公共预算收入从139亿元增加到252 亿元，年均增长12.6%。累计完成固定资产投资9813 亿元。 ### 3、城市基础设施、公用设施及交通设施 包头市城市基础设施、公用设施配套齐全，交通运输比较发达。 城市供水基础设施：包头市有三种水源供水，即黄河水、水库水和地下水，其中黄河水是城市的主要水源。全市拥有黄河水供水净化水厂4座，地下水供水净化水厂2座，输配水管网1330km，供水能力51×104m3/d，加上自备水源综合供水能力108×104m3/d，城市居民自来水普及率99.9%。 城市排水基础设施：现有城市污水处理厂6座，污水处理能力31.5×104t/d。排水管线长度1038km。城市污水处理率达76.85%。 城市供热基础设施：现有向城市供热的热电厂6个，热源厂5个。城市集中供热面积4870×104m2，至2012年城市集中供热率达91%。 城市供气基础设施：城市燃气包括煤气、天然气和石油液化气，现有包钢焦化厂煤气厂、包头煤气厂、包头天然气站、包头液化气站等燃气源向城市供气，至2012年城市燃气普及率达95.7%。 城市生活垃圾处理基础设施：现有城市生活垃圾处理厂2座，垃圾转运站100 个，2011年城市垃圾无害化处理率92.6%。 特殊废物处理设施：现有放射性废物库1 座，具有30×104m3 库容储存低放射性工业废渣，还有半地下储存库，存放废放射性源。 城市绿化：现有大型公园23个，绿地广场37座，街头景点90多处。2012年，城市建成区绿化覆盖率42%。 交通运输：包头市是内蒙古及中国北部地区重要的交通枢纽，旅客列车可直达北京、上海、宁波、银川、兰州、太原、西安等地。境内有京藏高速、110和210 国道交汇于此，公路交通四通八达，现已建成通往北京、银川、西安等地的公路干线4047km。铁路对外有京包、包兰干线和包神线，市内有包白、包石和包环等支线；民航已开通北京、武汉、广州、上海、西安、太原、温州、石家庄等城市的航班。希望园区北接南绕城公路，东近包头站包哈公路，距市中心4公里，距包头火车站2公里，周边基本形成了由铁路、公路构成的立交交通网络，交通运输十分方便，便于园区内的原料和产品运输。 ### 4、文物古迹及旅游 包头是历代多民族文化汇聚地，遍布历史悠久的人文景观和人类文化遗迹，同时又以雄浑深广的塞外风光而独具魅力，具有塞外风情和地方特色的旅游景区有：全国重点文物保护单位秦代长城、五当召、明代城寺美岱召、敖伦苏木元代古城等名胜古迹；还有雄伟多姿的九峰山自然保护旅游区、大青山旅游区、牧区天然公园吉木斯太（花果山）、希拉穆仁草原和具有江南水乡风采的南海旅游园区、昭君岛和昆都仑水库风景区。 希望园区周边涉及到的文物古迹主要有麻池古城、燕家梁遗址、西壕口墓群、张龙圪旦墓群、召湾墓群等，离项目区最近的文物古迹是张龙圪旦墓群，距离其1.9公里。 ### 5、包头国家稀土高新技术产业开发区简介 包头国家稀土高新技术产业开发区1992年被国务院批准为国家级高新区，是全国105个国家级高新区中唯一以稀土资源命名的高新区，也是内蒙古地区唯一的国家级高新区。辖区总面积150平方公里，人口12万。全区注册企业3600多家，其中稀土企业75家，上市公司投资企业22家；世界500强企业7家，外资企业39家；高新技术企业53家，占全自治区的40%。“创业海归”累计达309名，海归博士95名、海归硕士105名；“千人计划”人才5人，内蒙古“草原英才”工程人才20人；全区研发中心达49家，全年研发项目170余项；新增专利360项，专利总数达2000多项，占包头市近55%。该区先后被国家部委认定为：国家新型工业化产业示范稀土新材料基地、国家稀土新材料高新技术产业化基地、全国稀土新材料产业知名品牌创建示范区、国家海外高层次人才创新创业基地、国家创新型特色园区等18个国家级基地（中心）。 包头国家稀土高新技术产业开发区位于包头市区的南侧，经过20余年的建设，基础设施建设日趋完善，全部实现了供电、供热、供汽、给水、排污、道路、通讯、煤气等“八通一平”。 ### 5.1产业定位和产业延伸 - 产业定位 以稀土、机电一体化为主导产业，辅以行政、商务、地产开发等产业。 - 产业链延伸 稀土产业：现已形成6条稀土产业链。a.氧化钕—金属钕—钕铁硼—稀土永磁电机—电动自行车、汽车等；b.混合稀土金属—稀土储氢合金粉—镍氢动力电池；c.铈的化合物—稀土抛光粉、汽车尾气净化剂、液晶显示器专用蚀刻机；d.混合稀土金属—钢铁及有色金属合金零部件或器件；e.稀土化合物—稀土热稳定剂—稀土工程塑料、改性MC尼龙—各种管材、管件、机械零件；f.稀土化合物—稀土新型材料—应用器件。 机电一体化：现形成以军用特种车辆、重型汽车、铁路车辆、工程机械、冶金机电设备和矿山设备为主的产业格局。 ### 5.2规划区布局 包括行政中心、商业中心、居住区、产业园区等，园区产业布局以稀土和机电一体化产业为主。 稀土产业园区主要发展稀土金属和稀土功能材料等产业； 机电一体化产业园区以矿用车、挖掘机、风力永磁发电机、风电塔架等为主导产业。 ### 5.3包头国家稀土高新技术产业开发区稀土应用产业园区情况 包头国家稀土高新技术产业开发区稀土应用产业园区位于包头市稀土高新区规划区东南角，规划调整之前，产业园区面积3690.6亩；自2008年以来，高新区历时3年，投资近16亿元，完成了土地征用、拆迁和基础设施建设，将万水泉台地打造成“包头稀土应用产业园区”，位置为东临万新路，西接幸福南路，北至黄河大街，总面积533.3公顷。主要打造五大基地和一个中心。 五大基地包括：稀土原材料制造基地，稀土新材料生产基地，稀土应用产品生产基地，稀土科技研发基地，稀土人才培养基地。 一个中心包括：以稀土科技、经济、贸易、物流、人才等方面为重点的信息中心。 5.4包头国家稀土高新技术产业开发区稀土应用产业园区基础设施 规划区供热来源包括两个，西侧接入口热源为希望铝业自备电厂，北侧接入口热源为阿东热源厂。规划区大部分地区供热均由希望铝业自备电厂解决，东北部分地段由阿东热源厂供应。 规划区供水全部由二水厂供应，二水厂位于规划区内东侧。规划区污水从南侧全部排入新南郊污水处理厂。新南郊污水处理厂位于规划区外正南方向。 规划区燃气管道已全面铺设，燃气管网接入口位于规划区北侧友谊大街。 规划区内生活垃圾转运至青昆垃圾填埋场。园区基本无工业固废产生，不设废渣堆场。 5.5环境基础设施 (1)新南郊污水处理厂：采用A2O法二级处理工艺，设计处理污水能力10万t/d，远期规划设计处理能力20万t/d，现实际处理量为4.5万t/d；中水设计处理能力5.5万t/d，现处理能力3万t/d。 (2)阿东热源厂：建于1998年，供应包头市昆区及规划区东侧局部地区冬季采暖，供应规划区采暖面积30×104m2。 (3)希望铝业自备热电厂：建于2002年，采用自备热电厂余热供暖，供应规划区采暖面积230×104m2，可满足园区供暖需求。 (4)高新热力：位于规划区内中部区域，供应区内企业生产用蒸汽。 (5)环境监测：委托包头市环境监测站代理。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、大气环境 为掌握评价区环境空气质量现状，并为日后的环境管理提供基础资料和数据，本次评价引用《包头韵升强磁材料有限公司年产6000吨烧结钕铁硼胚料搬迁扩建项目环境影响评价报告书》中的TSP、PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO的监测数据，该数据由包钢环境监测站于2015年4月29日至5月5日进行的监测。 （1）监测布点 大气监测布点共设置3个。监测点布设见表7。 表7 环境空气现状监测布点情况 编号; 测点名称; 距离本项目; 功能. 1; 曹欣小区; 西南1.1km; 环境空气二类区. 2; 南壕村; 西北1.6km; 环境空气二类区. 3; 武银福村; 东2.3km; 环境空气二类区. （2）监测项目、时间及频次 ①监测项目：TSP、PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO。 ②监测时间：2015年4月29日至5月5日（TSP、PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO），共监测7天。 （3）监测时段与采样频次 表8 污染物采样时间与频率 污染物; 采样时间; 采样频率（次/日）; 开机时间. NO2、SO2、CO; 日均：20h; 1; 2:00. 小时：60min; 4; 2:00、8:00、14:00、20:00. TSP、PM10、PM2.5; 日均：24h; 1; 2:00. （4）环境现状监测结果 TSP、PM10、PM2.5的环境现状监测结果见表9，NO2、SO2、CO的环境现状监测结果见表10~表12。 表9 TSP、PM10、PM2.5日均浓度监测结果 评价因子; 监测点位名称; 日平均浓度范围（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）; 环境空气质量标准. TSP; 1#曹欣小区; 0.098-0.165; 0; 0; 0.300(mg/m3). 2#南壕村; 0.131-0.232; 0; 0. 3#武银福村; 0.110-0.189; 0; 0. PM10; 1#曹欣小区; 0.067-0.105; 0; 0; 0.150(mg/m3). 2#南壕村; 0.093-0.121; 0; 0. 3#武银福村; 0.074-0.101; 0; 0. PM2.5; 1#曹欣小区; 0.033-0.054; 0; 0; 0.075(mg/m3). 2#南壕村; 0.046-0.066; 0; 0. 3#武银福村; 0.033-0.054; 0; 0. 表10 SO2现状监测结果 监测点位名称; 1小时平均浓度. 浓度范围（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）; 环境空气质量标准. 1#曹欣小区; 0.015-0.037; 0; 0; 0.500(mg/m3). 2#南壕村; 0.019~0.037; 0; 0. 3#武银福村; 0.017~0.039; 0; 0. 监测点位名称; 日平均浓度. 浓度范围（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）; 环境空气质量标准. 1#曹欣小区; 0.015-0.031; 0; 0; 0.150(mg/m3). 2#南壕村; 0.014~0.020; 0; 0. 3#武银福村; 0.019~0.027; 0; 0. 表11 NO2现状监测结果 监测点位名称; 1小时平均浓度. 浓度范围（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）; 环境空气质量标准. 1#曹欣小区; 0.016-0.041; 0; 0; 0.200(mg/m3). 2#南壕村; 0.015~0.026; 0; 0. 3#武银福村; 0.018~0.041; 0; 0. 监测点位名称; 日平均浓度. 浓度范围（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）; 环境空气质量标准. 1#曹欣小区; 0.019-0.029; 0; 0; 0.80(mg/m3). 2#南壕村; 0.014~0.025; 0; 0. 3#武银福村; 0.021~0.032; 0; 0. 表12 CO现状监测结果 监测点位名称; 1小时平均浓度. 浓度范围（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）; 环境空气质量标准. 1#曹欣小区; 0.4-1.0; 0; 0; 10(mg/m3). 2#南壕村; 0.4~1.2; 0; 0. 3#武银福村; 0.3~2.1; 0; 0. 监测点位名称; 日平均浓度. 浓度范围（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）; 环境空气质量标准. 1#曹欣小区; 0.3-0.5; 0; 0; 4(mg/m3). 2#南壕村; 0.7~0.9; 0; 0. 3#武银福村; 0.4~0.7; 0; 0. 依据表8-12的监测结果，对评价区环境空气质量现状评述如下： TSP：监测期间三个监测点的日均浓度范围0.098mg/m3～0.232mg/m3，现状监测未出现超标现象。 PM10：监测期间三个监测点的日均浓度范围0.067mg/m3～0.121mg/m3，现状监测未出现超标现象。 PM2.5：监测期间三个监测点的日均浓度范围0.033mg/m3～0.066mg/m3，现状监测未出现超标现象。 SO2：监测期间三个监测点的小时浓度0.015mg/m3～0.039mg/m3，日均浓度0.014mg/m3～0.031mg/m3，均无超标现象。 NO2：监测期间三个监测点的小时浓度0.015mg/m3～0.041mg/m3，日均浓度0.014mg/m3～0.032mg/m3，均无超标现象。 CO：监测期间三个监测点的小时浓度0.4mg/m3～2.1mg/m3，日均浓度0.3mg/m3～0.9mg/m3，均无超标现象。 （5）环境空气质量现状评价 ①现状质量评价方法和评价标准 采用单因子指数法进行评价，其公式为： Ii=Ci/Si 式中：Ii—污染物i的单项质量指数；Ci—污染物i的实测浓度平均值； Si—污染物i的环境空气质量标准。 ②评价标准 采用《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。 ③评价结果 TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO的单因子指数均小于1，各监测因子无超标现象，当地环境质量较好。 2．噪声环境质量现状 2017年8月，包头市环境监测站出具了瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司“稀土冶金及功能材料国家工程研究中心创新能力建设项目”竣工环境保护验收监测报告，于包头稀土研究院四周布设噪声监测点，为了说明本项目周围噪声环境质量现状，本次评价引用该验收监测报告中的监测数据，共8个噪声监测点（各噪声监测点位详见附图5）。监测结果见表13。 表13 噪声测量结果统计表 单位：dB(A) 监测点位置; 东边界; 南边界; 西边界; 北边界. 编号; 6#; 7#; 4#; 5#; 2#; 3#; 1#; 8#. 昼间; 49.2; 49.7; 56.6; 54.1; 51.7; 55.4; 55.3; 54.0. 夜间; 46.8; 46.1; 46.6; 45.4; 39.3; 46.7; 46.7; 46.0. 由表13现状监测结果可知，项目区边界昼、夜间噪声监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值。可见，项目区总体声环境质量较好。 3.地下水环境质量现状 为掌握评价区地下水质量现状，并为影响评价提供基础资料和数据，地下水环境质量现状采用了《包头韵升强磁材料有限公司年产6000吨烧结钕铁硼坯料搬迁扩建项目环境影响报告书》（报批版）中环境现状监测数据（委托包钢环境监测站于2015年4月29、30两天进行地下水环境现状监测）。 监测点分别为：1#武银福村、2#上沃图壕、3#沃土壕村。监测点分布见附图5；监测结果见表14。 表14 地下水环境质量现状监测结果 单位：mg/L 点位 监测因子; 监测点位; 标准值. 武银福村; 上沃图壕; 沃图壕村. 29日; 30日; 29日; 30日; 29日; 30日. pH（无量纲）; 7.59; 7.43; 7.60; 7.52; 7.70; 7.50; 6.5～8.5. 总硬度; 416; 245; 380; 385; 364; 264; ≤450. 溶解性总固体; 826; 558; 752; 822; 770; 570; ≤1000. 硫酸盐; 143; 106; 131; 120; 156; 95; ≤250. 氟化物; 0.52; 0.32; 0.51; 0.42; 0.56; 0.56; ≤1.0. 氯化物; 137; 111; 121; 130; 100; 115; ≤250. 硝酸盐氮; 6.10; 5.53; 5.50; 5.11; 5.62; 4.62; ≤20. 亚硝酸盐氮; 0.018; 0.006; 0.012; 0.010; 0.008; 0.008; ≤0.02. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.002. 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 氨氮; 0.025L; 0.025L; 0.025L; 0.025L; 0.025L; 0.025L; ≤0.2. 铅; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 铁; 0.071; 0.036; 0.062; 0.042; 0.09; 0.049; ≤0.3. 锰; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.1. 锌; 0.03; 0.04; 0.04; 0.05; 0.03; 0.06; ≤1.0. 砷; 3×10-4L; 0.0002L; 3×10-4 L; 0.0002L; 3×10-4 L; 0.0002L; ≤0.05. 汞; 4×10-5L; 0.0001L; 4×10-5 L; 0.0001L; 4×10-5 L; 0.0001L; ≤0.001. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 镉; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤0.01. 镍; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 高锰酸盐指数; 1.1; 0.9; 1.4; 1.2; 1.2; 0.8; ≤3.0. 总大肠菌群 （MPN/ L）; 3L; 3L; 3L; 3L; 3L; 3L; ≤3.0. 井深（m）; 180; 120; 150; —. 由监测结果可知，三个监测点地下水各项指标监测值均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准的要求，项目评价范围内地下水水质良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目厂址不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹区、旅游度假区等环境敏感目标，主要环境保护目标为建设项目评价区域的大气、地下水环境等；保护评价区空气环境不因本工程的建设降低其环境质量水平，污水厂不因本项目建设而受到冲击，保护区域声环境不因工程的建设造成影响。 根据对项目区的现场踏勘调查，确定本项目的主要环境保护目标与厂址相对位置见表15。 表15 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 功能区; 方位 （与本项目）; 距离 （与本工程）; 人口; 环境功能区划级别. 大气环境; 中晟华悦; 居住区; 西北; 0.54km; 410; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 凡尔赛官邸; 北; 0.9 km; 990. 曹欣小区; 西南; 1.1 km; 600. 武银福窑; 东; 2.3km; 340. 声环境; 厂界噪声; 商业工业混杂区; 厂界外200m; 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 地下水; 武银福村; 居民区（自备饮用水井）; 东; 2.3km; 340; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 上沃图壕; 南; 2.4km; 490. 沃土壕村; 东南; 2.5km; 260. 南壕村; 西北; 1.6km; 1200.

- 评价适用标准

| 环环境质量标准 | 1. 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，见表17； 表17 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值(μg/m3). 1; 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮 （NO2）; 1小时平均; 40. 24小时平均; 80. 年平均; 200. 3; 一氧化碳 （CO）; 24小时平均; 4（mg/m3）. 1小时平均; 10（mg/m3）. 4; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 5; 可吸入颗粒物（PM2.5）; 24小时平均; 35. 年平均; 75. 6; 可吸入颗粒物（PM10）; 24小时平均; 70. 年平均; 150. 2. 项目所在地可按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准执行；详见表18。 表18 声环境质量标准 等效声级LAeq：dB 时 段; 昼间; 夜间; 备注. 标准限值; 60; 50; GB3096－2008中2类. 3. 地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，具体标准值见表19。 表19 地下水质量标准表（Ⅲ类标准） 序号; 项目; 标准; 序号; 项目; 标准. 1; PH; ≤6.5-8.5; 13; 高锰酸盐指数; ≤3.0. 2; 总硬度; ≤450; 14; 六价铬; ≤0.05. 3; 挥发酚; ≤0.002; 15; 砷（µg/L）; ≤0.05. 4; 硫酸盐; ≤250; 16; 汞（µg/L）; ≤0.001. 5; 氟化物; ≤1.0; 17; 硒（µg/L）; ≤0.01. 6; 氯化物; ≤250; 18; 铅; ≤0.05. 7; 硝酸盐氮; ≤20; 19; 镉; ≤0.01. 8; 亚硝酸盐氮; ≤0.02; 20; 铜; ≤1.0. 9; 氨氮; ≤0.2; 21; 锌; ≤1.0. 10; 氰化物; ≤0.05; 22; 铁; ≤0.3. 11; 总大肠菌群; ≤3.0; 23; 锰; ≤0.1. 12; 阴离子洗涤剂; ≤0.3; 24; 溶解性总固体; ≤1000. |
| --- | --- |
| 污污染物排放标准 | 1、《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中规定的“新污染源、二级标准”，见表20。 表20 污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度值; 最高允许排放速率; 标准来源. 监控点; 浓度(mg/m3); 排气筒m; kg/h. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0; 15; 3.5; GB 16297—1996中新污染源二级标准. 非甲烷总烃; 120; 周界外浓度最高点; 4.0; 15; 10; GB 16297—1996中新污染源二级标准. 《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）中新建大气污染物排放浓度限值，标准值见表21。 表21 新建企业大气污染物排放浓度限值 污染物; 生产工艺; 浓度限值（mg/m3）; 排放监控位置. 氟化物; 分解提取; 7; 车间或生产设施排气筒. 企业边界大气污染物排放浓度限值; 0.02; 企业边界. 氯化氢; 萃取、分离; 40; 车间或生产设施排气筒. 企业边界大气污染物排放浓度限值; 1.0; 企业边界. 颗粒物; 分解提取; 40; 车间或生产设施排气筒. 企业边界大气污染物排放浓度限值; 0.20; 企业边界. 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中排放限值，标准见表22。 表22 新建企业大气污染物排放浓度限值 污染物; 生产工序或设施; 限值（mg/m3）. 颗粒物; 选矿厂的矿石运输、转载、矿仓、破碎、筛分; 20（排气筒出口）. 颗粒物; 选矿厂、尾矿库、排土场等; 1.0（无组织）. 2、项目废水排放执行GB8978－1996《污水综合排放标准》中三级标准，见表23。 表23 污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L 项目; PH; SS; COD; BOD5; NH3－N. 三级标准; 6～9; 400; 500; 300; --. 3、项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值见表24。 表24 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） dB(A) 时 段; 等效声级Leq. 昼 间; 60. 夜 间; 50. 4、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表25。 表25 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 5、 项目固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 我国“十二五”期间对四项污染物排放实行总量控制，分别为SO2、NOX、COD和氨氮。按照《大气污染防治行动计划》国家将SO2、NOX、VOCs和颗粒物列入总量控制范畴。 本项目为新建项目，劳动定员36人，按照达标排放的原则，建议项目污染物排放总量控制指标详见表26。 表26 项目总量控制指标 类别; 名称; 总量控制指标. 水污染物; COD; 0.1152t/a. NH3-N; 0.0106t/a. |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、工艺流程 稀土浮选 白云鄂博矿1000kg/a F=80.3kg 破碎 颚式破碎机 细碎 筛分 辊式粉碎机 ＜20mm ＞20mm 球磨 磁选选铁 精铁矿220kg F=29.606kg 50稀土精矿60kg F=5.112kg 尾矿720kg F=45.582kg 粉尘28.8kg, F=3.46kg 粉尘14.4kg F=1.73kg 水 完全封闭破碎间，破碎设备加密闭玻璃罩。收集送往球磨 原矿971.2kg,F=76.84kg 原矿956.8kg,F=75.11kg 原矿1000kg，F=80.3kg 水 200kg 矿浆1200kg，F=80.3kg 噪声 送湿法冶金实验室 粉尘57.6kg,F=6.92kg 380kg 50kg 110kg 930kg 送包钢球团 送回白云鄂博矿区尾矿库 177kg 5kg 110kg 1797kg 水900kg 水玻璃20kg，H205 10kg，2#油2kg 水45kg 粉尘14.4kg F=1.73kg 图1 稀土资源地采选、稀土等有价资源中和回收利用实验室工艺流程及物料平衡、氟平衡 稀土浮选 白云鄂博矿1000kg/a 破碎 细碎 筛分 球磨 磁选选铁 精铁矿 50稀土精矿 尾矿 水 水 200kg 160kg 50kg 110kg 150kg 送包钢球团 177kg 5kg 50kg 1077kg 水900kg 水45kg 水玻璃20kg，H205 10kg，2#油2kg 图2 稀土资源地采选、稀土等有价资源中和回收利用实验室水平衡 NdFeB磁块 外购特定形状 磁路设计 电脑对磁块进行布局，设计磁场 磁场测量 磁场仪 Gd原料 热处理 真空处理炉 外购 材料性能测试 熵变、温变测量仪 制冷机零部件 外购 制冷机组装 台钻 固体废物 图3 磁制冷材料及磁制冷机研究实验室工艺流程及产污环节 备料 化选 化学矿焙烧 矿焙烧水浸 旋流分离 水浸液中和 水浸液萃取转型 混合氯化稀土料液 资环所选出的50%精矿 烧杯、盐酸 沉钙剂 过滤 精矿 除杂液 硫酸钙 过滤 分步中和、过滤 除钙液 氨水 氟化稀土、磷酸稀土 氯化铵废水送往包头市西骏环保科技有限公司处置 HCL HF 自来水 硅钡渣 未分解精矿 送往包头华美稀土高科有限公司处置 氧化镁 硫酸镁、硫酸稀土混合液 盐酸、P507 硫酸铵废水收集送往包头华美稀土高科有限公司硫酸铵废水处理系统处置 非甲烷总烃 图4 稀土资源高效清洁冶炼研究实验室工艺流程及产污环节 备料 化选 化学矿焙烧 矿焙烧水浸 旋流分离 水浸液中和 水浸液萃取转型 混合氯化稀土料液53.56kg 50%精矿20kg 加浓盐酸29.25kg，加水75kg 沉钙剂 5.42kg 过滤 精矿17kg 除杂液106.71kg 硫酸钙 7.07kg 过滤 分步中和、 过滤 105.06kg 氨水 7.209kg 氟化稀土、磷酸稀土 1.68kg 氯化铵废水110.589kg HCL 0.29kg，H2O 0.25kg HF 1.893kg，H2O1.20kg 自来水320kg 硅钡渣1.217kg 未分解精矿 氧化镁2kg 硫酸镁、硫酸稀土混合液352.37kg 盐酸23.70kg 水11.73kg P507 0.5kg 硫酸铵废水334.24kg 非甲烷总烃0.5kg 123.71kg 加硫酸16kg 0.59kg 32.177kg 352.177kg 1.807kg 350.37kg P507 15kg 图5 稀土资源高效清洁冶炼研究实验室物料平衡图 备料 化选 化学矿焙烧 矿焙烧水浸 旋流分离 水浸液中和 水浸液萃取转型 混合氯化稀土料液32L 50%精矿20kg 加浓盐酸25L，加水75L 沉钙剂 5.42kg 过滤 精矿17kg(含水) 除杂液98.5L 硫酸钙 7.07kg 过滤 分步中和、 过滤 98.5L 氨水 11.3L 氟化稀土、磷酸稀土 1.68kg 氯化铵废水98.3L HCL 0.25L，H2O 0.25L H2O 1.20L 自来水320L 硅钡渣1.217kg 未分解精矿 氧化镁2kg 320L溶液 盐酸20.26L 水11.73L P507 0.54L 硫酸铵废水320L 非甲烷总烃0.54L 99.5L 加硫酸16kg 0.59kg 32.177kg焙烧矿 320L溶液 1.807kg 320L溶液 P507 16.13L 图6 稀土资源高效清洁冶炼研究实验室水平衡图 备料 化选 化学矿焙烧 矿焙烧水浸 旋流分离 水浸液中和 水浸液萃取转型 混合氯化稀土料液32L，REO=10.46kg 50%精矿20kg F=1.704kg REO=10.46kg 过滤 精矿17kg，F=1.3632kg，REO=9.4144kg 除杂液 F=0.3408kg REO=1.0456kg 硫酸钙 沉钙过滤 分步中和、 过滤 氨水 混合稀土F=0.3408kg REO=1.0456kg 氯化铵废水 HF 1.893kg，F=1.704kg 自来水 硅钡渣 未分解精矿 氧化镁2kg 溶液 盐酸、水、P507 硫酸铵废水 非甲烷总烃 加硫酸 焙烧矿，REO=10.46kg 溶液 溶液 P507 图7 稀土资源高效清洁冶炼研究实验室稀土、氟平衡图 - 稀土资源地采选、稀土等有价资源中和回收利用实验室实验目的在于查明中重稀土在选矿流程中的走向、优化稀土选矿工艺、提高稀土精矿品位及回收率、探索白云鄂博稀土矿及其尾矿在选矿过程中的矿物物相转化、理化性质变化规律等。具体实验过程为将白云鄂博原矿送入破碎间破碎，颚式破碎机破碎后的原矿经筛分机筛分，粒径小于20mm原矿进入下环节细碎，粒径大于20mm原矿返回颚式破碎环节。细碎环节采用对辊粉碎机将原矿粉碎，粉碎后的原矿加入适量水进行湿式球磨。球磨后的矿浆送入电磁湿法鼓式磁选机，此环节主要为针对白云鄂博矿铁元素含量高而进行，选出的铁精矿经真空过滤机脱水后，精矿将进行各金属成分分析（依托包头稀土研究院理化实验中心），脱除的水收集后回用于磁选环节。磁选后的尾矿内含有稀土元素，本实验室将研究尾矿中稀土元素的选别。采用浮选工艺，浮选剂为水玻璃、H205和2#油，通过不同比例与不容加入时机的控制，测定不同条件下浮选出的稀土精矿成分，进行记录研究，具体为通过浮选机内加浮选剂，稀土元素附着于浮选泡沫中，将泡沫取出过滤，过滤所得固体即为稀土精矿，其余溶液即为尾矿溶液，将选出的尾矿溶液通过真空脱水后收集送回白云鄂博矿区尾矿库。本实验脱除的水均排入循环水池循环利用。 - 磁制冷材料及磁制冷机研究实验室主要研究Gd系室温磁热效应材料，研究磁工质在磁制冷机热交换中的各种磁学、热力学、流体力学、热交换弛豫等性能；计研制磁制冷机用不同种类永磁磁场；研究磁制冷机的性能包括热交换方式、制冷功率、制冷温差、磁工质对制冷参数的影响等；研究不同类型磁工质对热交换的影响等。具体研究内容为将外购的特定形状钕铁硼磁块置放于操作平台上，具体摆放方式根据磁路设计进行，磁路设计即通过电脑将磁块排列布局，设计出需要的磁场类型，摆放好的磁性材料即认为可以达到预想磁场类型，通过磁场仪检测磁场来验证磁场类型是否满足预想条件，若不符合则继续调整。将满足预想条件的磁块组合固定备用。外购的Gd原料首先通过真空热处理炉处理后，检测其熵变、温变性能，根据热处理的时间和温度控制，得到实验预期的熵变和温变性能。 利用Gd材料在变化磁场条件下产生一定的熵变、温变，进而伴随着吸热和放热的过程，研究其制冷原理。本实验室的设置通过研究记录各种条件下的材料特性，不断总结，进而研制替代传统制冷物质的新型制冷机。 3稀土资源高效清洁冶炼研究实验室以50%混合稀土精矿为原料，将化选除杂、低温焙烧、旋流分离等技术引入浓硫酸焙烧分解工艺中，将导致酸法工业“三废”的主要因素在前段治理，降低后端处理难度。主要工艺流程如下： （1）化选除杂。将50%精矿放入直径100mm烧杯中，加入盐酸（3mol/L）处理50%稀土精矿，将矿物内CaF2、Ca3(PO4)2中的Ca溶出。化选于实验室内通风橱中进行，通风橱风量1500m3~1800m3/h，通风橱废气通往本实验室所在稀土院综合实验楼楼顶活性炭废气处理装置（本项目新建）处理后排放。精矿经盐酸溶解后采用真空过滤泵过滤，过滤后的固体送往焙烧环节，过滤后的液体加入沉钙剂（(NH4)2SO4）使化选液中的钙形成硫酸钙，硫酸钙收集于铁桶内交包头华美稀土高科有限公司与该公司固体废物一同处置。除钙液加入氨水分步中和，使其中稀土形成氟化稀土和磷酸稀土固体，采用真空循环泵过滤，回收其中的稀土、氟和磷，回收物入焙烧环节。剩余废水为氯化铵废水，收集后运到西骏污水处理厂处理。发生的主要化学反应为： CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑ RE2(CO3)3REF3+6HCl=2RECl3+REF3↓+3H2O+3CO2↑ RECl3+3HF=REF3↓+3HCl （2）低温焙烧。采用260℃焙烧分解化选精矿。使用高温电阻炉、管式电阻炉、箱式电阻炉和微波加热设备等进行焙烧，焙烧过程中会产生氟化氢气体，由集气罩收集后送往综合实验楼楼顶新建的活性炭废气处理系统处理后排放。发生的主要化学反应为： 2REFCO3+3H2SO4=RE2(SO4)3+2HF↑+2CO2↑+2H2O 2REPO4+3H2SO4=RE2(SO4)3+2H3PO4 Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O （3）焙烧矿水浸。低温焙烧后的焙烧矿与水以一定比例混合浸出。 （4）旋流分离。利用水浸时未分解精矿与硅钡渣比重的不同，采用旋流分离技术将二者分离，硅钡渣放置于铁桶内交包头华美稀土高科有限公司与该公司固体废物一同处置，未分解精矿继续回炉分解。 （5）水浸液中和除杂。采用中和的方法，将水浸液中铁、磷及其他杂质去除，主要方程式为：Fe3++PO43+=FePO4↓ Fe3++3H2O=Fe(OH)3↓+3H+ H++OH-= H2O MgO+Fe2（SO4）3~MgSO4+FeO 2RE3++Fe2（SO4）3=RE2（SO4）3+2Fe3+ 实现水浸液净化，生成硫酸镁和硫酸稀土混合溶液。 （6）水浸液萃取转型。萃取剂为P507，将混合硫酸稀土料液中的硫酸稀土与其他物质分离，主要方程式为： RE3++3(HA)2(O)=RE·(HA2)3(O)+3H+ 于萃取出的溶液中加入盐酸使之转变为混合氯化稀土料液，待后续实验使用，产生的废水为硫酸铵废水，收集后送往包头华美稀土高科有限公司硫酸铵废水处理系统处置。

主要污染工序： 一、施工期产污位置及污染物种类 本工程内容利用已建成建筑进行生产，施工期仅为主体工程的设备的安装调试，产生的影响主要为设备安装时产生的噪声，且安装过程均在室内进行，因此，对外环境的影响很小。本次评价主要针对运营期的环境影响进行分析。 二、营运期产污位置及污染物种类 1、废气 项目建成运行后主要的污染物为项目稀土资源地采选实验过程中于破碎、筛分、细碎过程中产生的粉尘，粉尘中主要物质为矿石。项目于包头稀土研究院院内设置封闭破碎间，破碎过程中破碎、筛分、细碎设备罩密闭玻璃罩，粉尘截留于玻璃罩内，不向外逸散，玻璃罩内逸散粉尘定期打扫，直接送往球磨环节。 从工艺介绍可知，稀土资源高效提取清洁冶炼研究实验室在稀土矿物提取工艺中化学矿焙烧环节有氟化氢气体产生；此外，化选环节有盐酸逸散；萃取过程中有非甲烷总烃挥发。 2、废水 本项目废水主要为员工生活污水和实验废水。 本项目劳动定员36人，工作人员生活用水按40L/人·天计算，运营期产生生活废水。生活废水产生量按用水量的80%计算，厂区人员总用水量为360t/a，总排水量为288t/a。生活污水进入污水管网。本项目稀土资源地采选、稀土等有价资源中和回收利用实验室实验废水主要为实验室铁精矿、稀土精矿和尾矿脱水产生的废水，存放于铁箱内回用于各选矿实验环节，不排放。 稀土资源高效清洁冶炼研究实验室于化选、过滤、沉钙后产生氯化铵废水，送往包头市西骏环保科技有限公司处置。水浸液萃取转型后产生硫酸铵废水，送往包头华美稀土高科有限公司硫酸铵废水处理系统处置，不排放。 3、噪声 机械设备运行噪声。源强一般在65～90dB（A）之间。 4、固体废物 项目产生的固体废弃物主要为生产固废及生活垃圾。 （1）本项目工作人员36人，每人每天按1kg计生活垃圾产生量为9t/a； （2）本项目破碎过程中粉尘于玻璃罩内沉降，定期打扫后收集，直接送往球磨环节利用。年产生尾矿720kg，按白云鄂博矿区要求送回白云鄂博矿区尾矿库堆存。 （3）制冷机组装过程中由于外购制冷机外壳等原件钻孔产生固体废物，由环卫部门清运。 （4）本项目稀土资源高效清洁冶炼研究实验室旋流分离环节将产生固体废物硅钡渣和硫酸钙固体，为一般工业类固体废物，送往包头华美稀土高科有限公司与该公司一般固废一同处置。 （5）本项目新建废气处理装置为活性炭吸附装置，根据装置运行特点，年产生50kg废活性炭，更换时由厂家直接回收。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎间 | 破碎间粉尘 | 0.0576t/a | 0mg/m3，0kg/a |
|  | 化学矿焙烧 | 氟化氢气体 | 1.893kg/a | 0.84mg/m3，0.7572kg/a |
|  | 化选 | 氯化氢气体 | 0.29kg/a | 0.13mg/m3，0.116kg/a |
|  | 萃取 | 非甲烷总烃 （无组织） | 0.5kg | 0.5kg |
| 水污 染物 | 生活 污水 | 污水产生量 COD BOD5 SS 氨氮 | 288t/a 400 mg/L，0.1152t/a 200 mg/L，0.0576 t/a 200 mg/L，0.0576t/a 35 mg/L，0.0106 t/a | 288t/a 400 mg/L，0.1152t/a 200 mg/L，0.0576 t/a 200 mg/L，0.0576t/a 35 mg/L，0.0106 t/a |
| 固体 废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 产生量为9t/a，环卫部门统一收集处理。 |  |
|  | 实验固废 | 破碎过程中粉尘 | 0.0576t/a，直接送往球磨环节利用 |  |
|  |  | 尾矿 | 0.72t/a，按白云鄂博矿区要求送回白云鄂博矿区尾矿库 |  |
|  |  | 制冷机组组装 | 组装钻孔年产生废旧材料15kg，环卫部门清运。 |  |
|  |  | 硅钡渣、硫酸钙 | 年产生1.217kg硅钡渣，7.07kg硫酸钙，存放于铁桶内交由包头华美稀土高科有限公司处置。 |  |
|  |  | 废活性炭 | 年产生50kg，由厂家回收利用，不排放 |  |
| 噪 声 | 机械 设备 | 机械设备运行噪声和运输车辆运行噪声。源强一般在65～95dB（A）之间。 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 拟建项目位于包头市规划的工业园区内，属生态环境非敏感区，无自然保护区及文物保护单位等重点环境保护目标，故本项目不会对生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工环境影响简要分析： 本工程内容利用已建成建筑进行生产，施工期仅为主体工程的设备的安装调试，产生的影响主要为设备安装时产生的噪声，且安装过程均在室内进行，因此，对外环境的影响很小。本次评价主要针对运营期的环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： - 一、环境空气影响分析 本项目废气产生环节主要为白云鄂博矿破碎、筛分和细碎，根据《工业污染核算》矿山破碎、筛分产尘浓度可以类比产尘量为4g/s，本项目年破碎、筛分、细碎各4次，单次破碎时间分别为破碎0.5h，筛分0.25h，细碎0.25h，即颚式破碎机运行2h/a，筛分机运行1h/a，对辊粉碎机运行1h/a。产尘量分别为颚式破碎机28.8kg/a，筛分机14.4kg/a，对辊粉碎机14.4kg/a，由于破碎、筛分、细碎设备较小，于设备运行过程中加密闭玻璃罩，无粉尘逸散，玻璃罩内沉积的粉尘定期清扫，送往球磨环节利用。 稀土资源高效提取清洁冶炼研究实验室规模为年生产氯化稀土溶液32L，化学焙烧工序氟化钙和硫酸发生反应，产生氟化氢气体，本项目设计将产生的氟化氢气体由通风橱（风量1500~1800m3/h）抽送到稀土研究院楼顶本项目新建活性炭吸附装置处理，活性炭具有较大的表面积(500～1000m2/克)，有很强的吸附能力，具有去除甲醛、苯、TVOC、NOx、SO2、HCl、HF等有害气体和消毒除臭等作用，本项目废气负压进入活性炭吸附设备，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过处理后达标排放；据设计资料，活性炭吸附酸性废气效率约为60%。本项目HF气体年产生量约为1.893kg，净化后外排量为0.7572kg/a，按照年实验时间600h计，风机风量为1500~1800m3/h，排放浓度为0.84mg/m3，经稀土研究院楼顶本项目新建活性炭吸附装置配套排气筒排放，排气筒距离地面高18m，可以满足《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）中新建企业分解提取工艺氟化物排放浓度小于7mg/m3的要求；化选环节产生的盐酸废气由通风橱（风量1500~1800m3/h）抽送到稀土研究院楼顶本项目新建活性炭吸附装置处理后排放。经核算HCl年产生量约为0.29kg，活性炭吸附装置吸附酸性废气效率约为60%，按照年实验时间600h计，吸收后排放浓度为0.13mg/m3，满足《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）中分解提取工艺氯化氢排放浓度小于40mg/m3的要求。 萃取过程中有少量有机废气挥发，经核算，有机废气产生量约为0.5kg/a，均呈无组织排放，经实验室内通风换气设施排出室外。经扩散后非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》《GB16297-1996》新建企业厂界无组织排放浓度监控限值（4.0mg/m3）的要求。 项目所用盐酸、硫酸、氨水等均为危险化学品，由于是实验室，不连续使用，所以这些化学品无需大量储存，买出厂包装好的产品储存于药品储藏柜中即可，实验室设置排风换气设施保持良好通风，所以本项目不计算储存期间的呼吸废气。 总体而言，本项目建设对大气环境影响不大。 二、水环境影响分析 本项目废水主要为员工生活污水、实验废水。 生活污水水质为COD400mg/L、BOD5200 mg/L、SS200 mg/L、氨氮35 mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准要求，项目生活污水排入包头稀土研究院现有污水管网，经稀土研究院总排口最终进入新南郊污水处理厂。根据《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司稀土材料中试实验基地建设项目》竣工环境保护验收监测报告（包环站建验2017第13号）中对包头稀土研究院总排口的验收监测数据，该公司总排口氨氮、COD、BOD5、SS的监测数据最大日均值分别为0.699mg/L、24.25mg/L、7.475mg/L、9.75mg/L，监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。可见该公司总排口污水均能达标排放且排放值较小，本项目生活污水汇入总排口排放量较小，不会对总排口排放污染物浓度产生剧烈影响，由总排口排放可行。即本项目生活污水不外排，对环境不产生影响。 本项目实验废水主要为实验室铁精矿、稀土精矿和尾矿脱水产生的废水，存放于铁箱内回用于各选矿实验环节，不排放。 稀土资源高效清洁冶炼研究实验室在化选、过滤环节产生氯化铵废水110.589kg/a(98.3L/a)，水浸液萃取转型环节产生硫酸铵废水334.24kg/a（320L/a），氯化铵废水收集于0.5m3铁桶内送往包头市西骏环保科技有限公司处理，包头市西骏环保科技有限公司现有日处理3000吨氯化铵废水资源化回收再利用项目，该项目采用氨气吸收、浓缩蒸馏、压滤等工艺，将氯化铵废水处理为无水氯化钙产品再利用。本项目产生废水量较小，不会对包头市西骏环保科技有限公司现有日处理3000吨氯化铵废水资源化回收再利用项目造成冲击。硫酸铵废水收集于0.5m3铁桶送往包头华美稀土高科有限公司硫酸铵废水处理系统处置，该公司硫酸铵处理系统包括预处理系统（软化-过滤）、超滤系统（超滤装置、反洗加药装置）、电渗析系统和纳滤系统等，废水处理最终产品可作为复合肥原料外售，能够做到废物利用，废水处置措施可行。 为做好氯化铵废水和硫酸铵废水暂存工作，本项目采用铁桶壁厚1cm，内涂防腐材料，同时采用加盖密封措施，同时当废水集存到0.5m3时即时将废水送往相关单位处理。废水收集筒存放地点为清洁冶炼研究实验室203室。 三、噪声 3.1 噪声源强分析 本项目运行过程中，噪声主要来源于破碎间、磁选设备、球磨机、浮选设备等类比同类工程，设备运转噪声强度一般在65～90 dB(A)之间。由于项目中的机械设备均处于车间内，没有露天设置的，且采取机械设备底座安装减振垫及厂房封闭（降噪量约为20～30dB(A)左右）的措施，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。本项目涉及设备噪声源强一览表见表27，厂界噪声现状、预测值见表28。 表27 主要噪声源及噪声值 设备名称; 源强; 数量; 设备安置位置; 治理措施; 排放源强. 鄂式破碎机; 90; 1; - 稀土资源地采选新技术、稀土等有价资源综合回收利用 实验室; 厂房隔声、加玻璃罩; 60. 单双层振筛机; 85; 1; 厂房隔声、加玻璃罩; 55. 粉碎机; 90; 2; 厂房隔声、加玻璃罩; 60. 球磨机; 75; 4; 厂房隔声、距离衰减; 55. 电磁湿法鼓式磁选机; 80; 1; 厂房隔声、距离衰减; 55. 离心选矿机PK; 85; 2; 厂房隔声、距离衰减; 55. 过滤机; 75; 2; 厂房隔声、距离衰减; 55. 单槽浮选机; 80; 9; 厂房隔声、距离衰减; 55. 真空热处理炉; 70; 2; 磁制冷材料及磁制冷机研究实验室; 厂房隔声、距离衰减; 50. 真空低温测量系统; 65; 1; 厂房隔声、距离衰减; 50. 台钻; 75; 1; 厂房隔声、距离衰减; 55. 卧式砂磨机; 80; 1; 稀土资源高效清洁冶炼研究实验室; 厂房隔声、距离衰减; 60. 纳米研磨仪; 75; 1; 厂房隔声、距离衰减; 55. 超声组合催化萃取仪; 70; 1; 厂房隔声、距离衰减; 50. 喷雾干燥机; 75; 1; 厂房隔声、距离衰减; 55. 冷冻干燥机; 70; 1; 厂房隔声、距离衰减; 50. 电热鼓风干燥箱; 70; 1; 厂房隔声、距离衰减; 50. 数显水浴振荡器; 70; 1; 厂房隔声、距离衰减; 50. 混合澄清萃取器; 70; 1; 厂房隔声、距离衰减; 50. 3.2 预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。 1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 2）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) 3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3.3 预测结果 根据模式预测结果，噪声源对各预测点的影响预测结果见表28。 表28 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 时段; 昼 间. 厂界噪声预测结果 单位： dB(A). 预测点位; 现状值; 贡献值; 昼间预测值; 贡献值对标结果. 稀土院东边界; 49.7; 31.5; 49.8; 达标. 稀土院西边界; 55.4; 28.4; 55.4; 达标. 稀土院南边界; 56.6; 34.2; 56.6; 达标. 稀土院北边界; 55.3; 27.5; 55.3; 达标. 厂界标准值; 60. 由表28预测结果可知，本项目只在昼间实验作业，因此，不进行夜间的声环境预测。项目边界昼间噪声贡献值为27.5~34.2dB(A)，预测值为49.8～56.6 dB(A)。本项目边界排放的噪声均满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求(昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A))，因此本项目对周围环境影响较小。 四、固体废物影响分析 本项目产生的固废有生活垃圾、制冷机组装垃圾、选矿废物、硅钡渣、硫酸钙、废活性炭等。 1、生活垃圾 本项目共有工作人员36人，生活垃圾产生量按1kg/人天计算，项目生活垃圾年产生量为9t/a，收集于垃圾桶内，定期由环卫部门进行清运。 2、制冷机组装垃圾 磁制冷材料及磁制冷机研究实验室进行制冷机组装时会由钻孔而产生部分固体废物，年产生量为15kg，组装过程中需钻孔零件均为外购塑料制零件，收集于垃圾筒内，该废物与生活垃圾一同交由环卫部门处置。 3、选矿废物 本项目破碎过程中粉尘于玻璃罩内沉降，定期打扫后收集，粉尘成分与矿物相同，直接送往球磨环节利用。年产生尾矿720kg，为一般Ⅱ类固废，收集于铸铁制尾矿储柜中，按白云鄂博矿区要求送回白云鄂博矿区尾矿库堆存。 - 稀土资源高效清洁冶炼研究实验室旋流分离产生的硅钡渣量约为1.217kg/a，产生硫酸钙固体约为7.07kg/a，属于一般工业固废，硅钡渣主要成分为SiO2、CaSO4、BaSO4和MgSO4，属于一般工业固废，由于包头市稀土研究院与包头华美稀土高科有限公司存在科研和技术交流等方面合作，本项目产生的硫酸钙和硅钡渣均放置于铁桶内交给包头华美稀土高科有限公司，与华美稀土高科有限公司一般固体废物一同送包头市工业垃圾场处置（委托处置协议见附件5）。 5、废活性炭 本项目新建酸性废气处理装置为活性炭吸附装置，该装置单次活性炭填充量50kg，结合本项目实验规模确定废气处理装置内活性炭每年更换一次，年产生废活性炭50kg，本项目废活性炭为吸附酸性废气HCL和HF产生，不在《国家危险废物名录》（2016年版）所列危险废物范围内，更换的活性炭均由厂家于更换时直接回收，由原生产厂家通过干馏蒸脱等方式进行活性炭的再生处理。在国家大力推行循环经济的政策要求下，可实现废弃物的减量化与资源化的目标和要求，因而建设单位采取由原生产厂家进行回收进行再生的方式进行处理的措施是可行。 综上所述，所有固体废物均得到妥善处置，因此该项目固体废物对周围环境不会产生较大影响。 五、运营期环境管理和监测计划 1、环境管理 营运期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 （1）做好风险防范设施的运行管理和维护，保证运行效果。 （2）项目产生的固体废物集中收集并送到相应部门妥善处理。 （3）要做好绿化的建设和维护工作。绿色植物不仅能涵养水分，保持水土，而且能挡尘降噪，调节小气候，有利于改善生态环境。绿化要及时进行，绿化面积要达标。在营运期要做好绿化花草树木的管理工作。勤浇水、勤施肥，勤治虫，勤补种和更换花草，保证绿化成功率，并不断地提高绿化的档次。 （4）各生产和生活场所都应配备相应的器材，设置报警系统，一旦发生事故可及时应对。情况紧急时，可立即启动《事故应急救援预案》，按预案进行补救。同时迅速报警，请求消防、公安等部门支援，协力施救，减少污染和损失。 （5）污染事故发生后，应及时采取措施，尽量减少损失。事后应对事故进行深入调查、分析，找出原因，提出处理意见和整改措施，并形成书面报告，上报相关部门。报告应归档。 2、监测计划 （1）监测目的 通过必要的环境监测计划的实施，全面及时地掌握工程营运期环境状况，为制定必要的污染控制措施提供依据。 （2）监测机构 营运期的环境监测委托有资质的环境监测公司进行监测。 （3）监测计划 建设项目在运营期须对生产中产生的废气、废水、噪声等进行监测，根据工程具体排污情况，污染源监测计划如表29，监测分析方法按照国家有关技术标准和规范进行。 表29 环境监测计划 要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 备注. 废气; 破碎间边界; 颗粒物; 正常情况东、夏季各1次，非正常时随时监测; 无组织排放满足GB16297-1996周界外浓度最高点要求. 厂界; 非甲烷总烃; 正常情况东、夏季各1次，非正常时随时监测. 酸性废气处理装置排气筒; 氟化氢、氯化氢; 正常情况东、夏季各1次，非正常时随时监测; 《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）中新建大气污染物排放浓度限值. 废水; 生活污水; pH、COD、氨氮、SS、BOD; 每季一次，稀土院总排口; GB8978-1996中三级. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 每年一次; GB12348-2008，2类标准. 固废; 各类固体废物; 统计厂内固体废弃物种类、产生量、处理方式(去向)等; 每季一次; --. 六、环保投资 项目总投资8000万元，环保投资33.2万元，各项环保投资见表30。 表30 环保投资估算表 厂区; 污染源名称; 环保措施; 环保投资（万元）. 稀土资源地采选、稀土等有价资源中和回收利用实验室; 破碎间; 破碎间全封闭，破碎机、筛分机、粉碎机外罩; 12. 磁选过滤废水; 磁选过滤废水专用存放箱; 1. 浮选废水; 磁选过滤废水密闭存放箱; 5.5. 破碎粉尘; 收集箱; 0.5. 尾矿; 铸铁尾矿储柜; 4.5. 生活垃圾; 移动式垃圾箱; 0.5. 稀土资源高效清洁冶炼研究实验室; 实验室废气; 通风橱收集并引至稀土研究院楼顶本项目新建酸性废气活性炭吸附装置; 8. 废水; 0.5m3氯化铵废水收集桶、0.5m3硫酸铵废水收集桶; 1. 固体废物; 硅钡渣、硫酸钙收集箱; 0.2. 合计; 33.2. 七、环保措施“三同时”验收一览表 依据建设项目管理办法，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在建设项目完成后，应对环境保护设施进行验收。验收内容见表31。 表31 环境保护“三同时”验收一览表 项目区; 环境 要素; 污染物; 污染防治措施; 预期 效果; 备注. 实验室; 废气; 破碎间粉尘; 破碎间全封闭，破碎机、筛分机、粉碎机外罩; 无粉尘逸散; 不影响周边环境. 非甲烷总烃; 萃取过程中经实验室内通风换气设施排出室外; 经扩散后达标排放; 《大气污染物综合排放标准》《GB16297-1996》新建企业厂界无组织排放浓度监控限值（4.0mg/m3）的要求. 清洁冶炼研究实验室HCl、HF; 实验室内通风橱收集，送入本项目新建活性炭吸附装置处理后楼顶18m排气筒排放; 达标排放; 《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）中新建大气污染物排放浓度限值. 废水; 生活污水; 排入园区管网; 达标排放; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放限值要求. 采选实验废水; 磁选过滤废水、浮选废水收集后全部回用于实验; 不排放; 对环境无影响. 清洁冶炼研究实验室氯化铵废水; 收集于铁通内送往包头市西骏环保科技有限公司现有日处理3000吨氯化铵废水资源化回收再利用项目; 不外排; 对环境无影响. 清洁冶炼研究实验室硫酸铵废水; 包头华美稀土高科有限公司硫酸铵废水处理系统处置; 不外排; 对环境无影响. 固体 废物; 破碎间粉尘; 收集后用于球磨环节; 不排放; 对环境无影响. 生活垃圾、制冷机组装垃圾; 垃圾桶; --; 环卫部门定期统一清运. 尾矿; 铸铁尾矿储柜存放，送往白云鄂博矿尾矿库堆存; 不排放; 对环境无影响. 硅钡渣、硫酸钙; 收集后送往包头华美稀土高科有限公司; 不排放; 对环境无影响. 废活性炭; 厂家回收; 不排放; 对环境无影响. 声环境; 破碎机、筛分机、粉碎机等设备噪声; 隔声; 厂界达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎间 | 破碎间粉尘 | 破碎间封闭，破碎机、筛分机、粉碎机运行时加外罩 | 无粉尘逸散入周边环境 |
|  | 化学矿焙烧 | 氟化氢气体 | 通风橱引入新建酸性废气活性炭处理装置处理后楼顶18m排气筒排放 | 满足《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）中分解提取工艺浓度限值要求 |
|  | 化选 | 氯化氢气体 |  |  |
|  | 萃取转型 | 非甲烷总烃 | 通风换气设施 | 满足《大气污染物综合排放标准》《GB16297-1996》新建企业厂界无组织排放浓度监控限值（4.0mg/m3）的要求 |
| 水污染物 | 生活 污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 经稀土院总排口排入新南郊污水处理厂处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放限值要求 |
|  | 采选实验废水 | 磁选过滤废水、浮选废水 | 全部回用于实验 | 不外排 |
|  | 清洁冶炼研究实验废水 | 氯化铵废水 | 送往包头市西骏环保科技有限公司现有日处理3000吨氯化铵废水资源化回收再利用项目 | 不外排 |
|  |  | 硫酸铵废水 | 包头华美稀土高科有限公司硫酸铵废水处理系统处置 | 不外排 |
| 固体废物 | 生活垃圾、制冷机组装 | 生活垃圾、制冷机组装垃圾 | 垃圾桶收集后由环卫部门统一处理 | 不外排 |
|  | 破碎间 | 破碎间粉尘 | 沉降于玻璃罩内，收集后用于球磨环节。 | 不排放 |
|  | 浮选 | 尾矿 | 铸铁尾矿储柜存放，送往白云鄂博矿尾矿库堆存 | 不排放 |
|  | 旋流分离 | 硅钡渣、硫酸钙 | 放置于铁桶内交包头华美稀土高科有限公司 | 不排放 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 厂家回收 | 不排放 |
| 噪 声 | 尽可能选用性能稳定、运转平稳、低噪声的设备；精心操作，减少设备空载运转，产生噪声的主要机械设备，采取隔声措施，从声源上进行根治，噪声对环境的影响符合国家标准的要求；通过有效控制噪声，噪声排放能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 拟建项目位于包头市规划的稀土应用产业园区内，属生态环境非敏感区，无自然保护区及文物保护单位等重点环境保护目标，故本项目不会对生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

| 一、关于建设项目 项目名称：白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室项目 项目投资：本项目总投资为8000万元，分别由内蒙古自治区提供2000万元，包头市科技局提供1000万元，北方稀土出资5000万元。 建设性质：新建 建设地点：设地点位于包头稀土高新区黄河大街36号包头稀土研究院内，建设项目具体地理位置见附图1。 项目建设规模及内容：本项目主要建设年试制2台磁制冷机的磁制冷材料及磁制冷机实验室，年选白云鄂博矿1吨的稀土资源的采选新技术与稀土等有价资源综合回收利用研究实验室，年处理50%精矿20kg、实验产生氯化稀土溶液32L的稀土资源高效清洁冶炼研究实验室。项目总占地面积为630m2。 二、环境质量现状 本次评价引用了《包头韵升强磁材料有限公司年产6000吨烧结钕铁硼胚料搬迁扩建项目环境影响评价报告书》中的大气监测点和地下水监测点的监测数据，2017年8月由包头市环境监测站出具的瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司“稀土冶金及功能材料国家工程研究中心创新能力建设项目”竣工环境保护验收监测报告中噪声的监测数据。通过监测数据可知，本项目所在地环境质量良好。 三、达标排放及污染防治措施的有效性结论 1、施工期 本工程内容利用已建成建筑进行生产，施工期仅为主体工程的设备的安装调试，产生的影响主要为设备安装时产生的噪声，且安装过程均在室内进行，因此，对外环境的影响很小。本次评价主要针对运营期的环境影响进行分析。 2、营运期 （1）废气 本项目破碎、筛分、细碎设备较小，于设备运行过程中加密闭玻璃罩，且破碎间亦为密闭，无粉尘逸散，玻璃罩内沉积的粉尘定期清扫，送往球磨环节利用。稀土资源高效提取清洁冶炼研究实验室的氟化氢、氯化氢废气经新建活性炭酸性废气处理系统处理后可达标排放，萃取过程中有少量有机废气挥发，经核算，有机废气产生量约为0.5kg/a，均呈无组织排放，经实验室内通风换气设施排出室外。经扩散后非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》《GB16297-1996》新建企业厂界无组织排放浓度监控限值（4.0mg/m3）的要求，总体而言，本项目建设对大气环境影响不大。 （2）废水 本项目废水主要为员工生活污水和实验废水，生活污水排入稀土院污水管网，由稀土院总排口进入新南郊污水处理厂。生活污水不外排，对环境不产生影响。 本项目实验废水主要为实验室铁精矿、稀土精矿和尾矿脱水产生的废水，存放于铁箱内回用于各选矿实验环节，不排放。稀土资源高效清洁冶炼研究实验室产生的氯化铵废水、硫酸铵废水分别送往包头市西骏环保科技有限公司现有日处理3000吨氯化铵废水资源化回收再利用项目和包头华美稀土高科有限公司硫酸铵废水处理系统处置，不外排。 （3）噪声 本项目生产期间产生噪声的主要机械设备，采取减振、隔声等措施，从声源上进行根治，使噪声对环境的影响符合国家标准的要求； 噪声控制预期效果：通过有效控制噪声，噪声排放能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。 （4）固废 本项目产生的固废有生活垃圾、制冷机组装垃圾、选矿废物、硅钡渣、硫酸钙、废活性炭等。 a生活垃圾 本项目共有工作人员36人，生活垃圾产生量按1kg/人天计算，项目生活垃圾年产生量为9t/a，定期由环卫部门进行清运。 b制冷机组装垃圾 磁制冷材料及磁制冷机研究实验室进行制冷机组装时会由钻孔而产生部分固体废物，年产生量为15kg，组装过程中需钻孔零件均为外购塑料制零件，该废物与生活垃圾一同交由环卫部门处置。 c选矿废物 本项目破碎过程中粉尘于玻璃罩内沉降，定期打扫后收集，直接送往球磨环节利用。项目年选白云鄂博矿1t，年产生尾矿720kg，为一般Ⅱ类固废，收集于铸铁制尾矿储柜中，按白云鄂博矿区要求送回白云鄂博矿区尾矿库堆存。 d硅钡渣 稀土资源高效清洁冶炼研究实验室旋流分离产生的硅钡渣、硫酸钙为一般固废，放置于铁桶内交包头华美稀土高科有限公司，与华美稀土一般固体废物一同处置。 e废活性炭 本项目新建酸性废气处理装置为活性炭吸附装置，该装置单次活性炭填充量50kg，结合本项目实验规模确定废气处理装置内活性炭每年更换一次，更换的活性炭均由厂家于更换时直接回收，本项目不做暂存和处理。 综上所述，所有固体废物均得到妥善处置，因此该项目固体废物对周围环境不会产生较大影响。 四、产业政策符合性 本项目为白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室项目，根据《产业结构调整目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于鼓励类 “三十一 科技服务业”中“10、国家级工程（技术）研究中心、国家工程实验室、国家认定的企业技术中心、重点实验室、高新技术创业服务中心、新产品开发设计中心、科研中试基地、实验基地建设”，本项目建设符合国家产业政策要求。 五、建议和要求 （1）建设单位应加强废水、废气处理设施或收集系统的日常管理，确保处理设施或收集熊运行正常，废气污染物达标排放。 （2）加强企业内部管理，实施本报告表中提出的环境管理和监测计划，保证各处理设施的处理效果。 （3）制订清洁生产管理办法，定期开展清洁生产审核，进一步提高节能、减污的水平。 （4）做好风险防范的各项措施，并按照风险应急预案定期进行演练，做到安全生产。 六、总结论 综上所述，经论证，本工程符合国家产业政策，项目的选址合理可行。工项目落实各项污染治理措施后，项目满足当地环境功能要求，满足总量控制要求；符合清洁生产及循环经济要求，环境风险可接受。从环保角度分析，在充分落实报告提出的各项污染防治措施后，项目建设是可行的。 注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 环境影响评价委托书 附件2 《包头稀土高新技术产业开发区经济发展局关于包头稀土研究院建设白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室项目备案的批复》包开经审字[2017]14号； 附件3 《科技部关于批准建设第三批企业国家重点实验室的通知》国科发基[2015]329号； 附件4 氯化铵废水处置协议； 附件5硫酸铵及实验固废处置协议。 附图1 项目地理位置图 附图2 项目在包头稀土研究院位置图 附图3 包头市噪声功能区划图 附图4 包头市中心城区环境空气质量功能区划图 附图5 监测点位示意图 附图6 外环境关系示意图 附图7 本项目在稀土应用产业园中的位置 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |